Лабораторная работа №2

Тема: “Подключение светодиодного табло”

Цель: приобрести умения разработки схемы электрической принципиальной блока индикации, расчетов блока индикации, разработки перечня элементов, сборки схемы в среде Proteus ISIS Professional.

Работу выполнил: Шестаков Дмитрий, гр. Э-365

Вариант №4 FYD-5621FUG-11

6.1 Расчет блока индикации

Технические параметры индикатора FYD-5621FUG-11 представлены в таблице 6.1

Таблицы 6.1 - Технические параметры индикатора FYD-5621FUG-11

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цвет свечения | Желто-зеленый яркий |
| Схема включения | Общий катод |
| Высота знака, мм | 14.2 |
| Максимальная сила света при прямом токе 10мА, мКд | 20 |
| Количество разрядов | 2 |
| Максимальное прямое напряжение, В | 2.6 |
| Рабочая температура, °C | -40...+85 |

Прямой ток 10 мА сегмента не превышает максимальный вытекающий ток вывода микроконтроллера 40мА. Сегменты А1А2-G1G2 HG1 соединены через резисторы R1-R7 с выводами PD0-PD6 микроконтроллера. Резисторы R1-R7 ограничивают ток, который протекает как через сегменты A1A2-G1G2 индикатора FYD-5621FUG-11, так и через выводы микроконтроллера PD0-PD6.

Рассчитываем максимальный ток 𝐼𝑚𝑎𝑥, мА, протекающий через общий катод индикатора по формуле

𝐼𝑚𝑎𝑥 = n * 𝐼пр,	 					(6.1)

где 𝐼пр прямой ток сегмента, мА;

n - количество сегментов.

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 7 * 10 мА

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 70 мА

Максимальный ток общего катода индикатора 70 мА превышает максимальный ток вывода микроконтроллера 40 мА. Выбирается транзистор, у которого максимальный ток не менее 70 мА, напряжение коллектор-эмиттер не менее напряжения птиания схемы +5В. Выбирается транзистор 2N2907, технические параметры транзистора представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Технические параметры 2N2907

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение коллектор-эмиттер, В | 40 |
| Максимальный ток коллектора, А | 0,6 |
| Структура | p-n-p |
| Статический коэффициент передачи тока | 30...300 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | 0.6 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В | 1.6 |
| Рабочая температура, °C | -55...+200 |

Коллекторы транзисторов VT1-VT2 соединены с общими катодами AH1-AH2 индикатора HG1. Эмиттеры транзисторов соединены с напряжением питания. Базы транзисторов через R8, R9 соединены с выводами PC4-PC5 микроконтроллера.

Рассчитываем сопротивление резистора R1, Ом по формуле

R1 = 𝑈вых−𝑈пр−𝑈К−Э нас𝐼пр                					(6.2)

где 𝑈вых - напряжение высокого уровня на выходе микроконтроллера, В;

𝑈пр      - прямое напряжение сегмента, В;

𝑈К−Э нас             - напряжение насыщения коллектор-эммитер транзистора, В;

𝐼пр     - прямой ток сегмента, мА.

R1 = 5−2.6−0.60.01=1.80.01= 180 Ом

Выбирается сопротивление резистора 180 Ом.

Рассчитываем мощность 𝑃𝑅1, Вт, рассеиваемая на резисторе R1 по формуле

𝑃𝑅1      = 𝐼пр2 * R1, 					(6.3)

где 𝐼пр     - прямой ток сегмента, мА;

R1 - сопротивление резистора, Ом.

𝑃𝑅1       = (0.01)2 * 180 Ом

𝑃𝑅1       = 0.018 Вт

Выбираются резисторы R1-R7 C2-33-0,125-180 Ом ±5%

Рассчитывается ток базы 𝐼Б   , мА по формуле

𝐼Б = 𝐼К𝑘 ⋅ 𝛽𝑚𝑖𝑛,                 			(6.4)

где 𝐼К - ток коллектора, мА;

k - коэффициент передачи тока базы;

𝛽𝑚𝑖𝑛  - статический коэффициент передачи тока базы.

𝐼Б = 701,5⋅30

𝐼Б = 1,556 мА.

Рассчитываем сопротивление резистора R8, Ом по формуле

𝑅8 = 𝑈вых−𝑈Б−Э нас𝐼Б, 			(6.5)

где  𝑈вых - напряжение высокого уровня на выходе микроконтроллера, В;

𝑈Б−Э нас - напряжение насыщения базы-эмиттера транзистора, В;

𝐼Б - ток базы, мА.

R8 = 3,40,001556

R8 = 2,2 кОм

Выбирается сопротивление резистора 2,2 кОм.

Рассчитывается мощность 𝑃𝑅8      , Вт, рассеиваемая на резисторе R8 по формуле

𝑃𝑅8=𝐼Б2 ⋅𝑅8, 			(6.6)

где 𝐼Б  - ток базы, мА;

R8 - сопротивление резистора, кОм.

𝑃𝑅8 = (0,001556)2* 2200 = 0,0053 Вт

Выбираются резисторы R8, R9 выбираем типа С1-4-0,25-2,2 кОм ±5%.

Время свечения знакоместа 2 мс, настраивается таймером Т2. Частота микроконтроллера 1 Мгц. Рассчитывается период сигнала синхронизации микроконтроллера 𝑇МК      , мкс по формуле

𝑇МК = 1𝐹МК,				 (6.7)

где 𝐹МК - частота микроконтроллера, МГц.

𝑇МК = 11 МГц

𝑇МК = 1 мкс

Рассчитывается коэффициент деления модуля таймера 𝐾дел, мкс по формуле

𝐾дел = 𝑡выд𝑇МК, 				(6.8)

где 𝑡выд- время выдержки таймера T2, мкс;

𝑇МК- период сигнала синхронизации микроконтроллера, мкс.

𝐾дел = 2000 мкс1 мкс = 2000

Выбирается коэффициент деления предделителя 8, записью в биты CS22, CS21, CS20 кода 010 (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 - Выбор источника тактового сигнала таймеров Т0 и Т2

Рассчитываем OCR2A.

𝑂𝐶𝑅2𝐴  = 20008 − 1 = 250 − 1 = 249

Режим таймера: СТС (сброс при совпадении с OCR2A)

Частота прерываний:

𝐹прер= 1 МГц8⋅250= 500 Гц  (период 2 мс)

Число 250 записывается в регистр OCR2A. Записью в биты WGM22, WGM21, WGM20 кода 010.

Рисунок 6.2 - Название битов WGMn2

В регистр управления TCCR2A записываются коды 0b00000010, в TCCR2B – 0b00000010.

Рисунок 6.3 - Назначение битов регистра управления

Разрешение прерывания от таймера Т2 установкой в 1 битов OCIE2A регистра TIMSK2 $02. Установка в 1 битов I в регистре SREG.

Таблица 6.3 - Семисегментные коды в цифрах

| Цифра | PD7 | PD6 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G | F | E | D | C | B | A |
| 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |